# СТАТЬЯ 3

URL: https://azt-teplica.ru/news/usilennye-teplitsy-iz-polikarbonata-reshenie-dlya-regionov-so-snegovoy-nagruzkoy/

Title / H1: Усиленные теплицы из поликарбоната: решение для регионов со снеговой нагрузкой

Description: Усиленная теплица из поликарбоната - какой каркас выдержит снег на Урале. Нормы нагрузок, профиль 20x40, шаг дуг, форма крыши.

Каждую весну на форумах дачников появляются одни и те же фото: сплющенные дуги, провалившаяся крыша, поликарбонат в трещинах. Сюжет всегда один - теплица не пережила зиму. Владелец купил недорогую конструкцию, уехал в город до весны, а в феврале после затяжного снегопада каркас не выдержал.

Это не случайность, а предсказуемый результат. Обычная теплица с тонким профилем и шагом дуг 1 метр не рассчитана на уральский снег. Усиленная - рассчитана. Разберем, что стоит за словом «усиленная» и как не ошибиться при выборе.

## Нормы снеговой нагрузки: сколько весит снег на вашей крыше

Снеговая нагрузка нормируется документом СП 20.13330.2016 (актуализация СНиП 2.01.07-85). Территория России разделена на восемь снеговых районов. Пермский край попадает в IV район с расчетной снеговой нагрузкой 240 кг/кв.м.

Что это значит на практике. Теплица шириной 3 м и длиной 6 м имеет площадь крыши около 20 кв.м (с учетом формы). При нагрузке 240 кг/кв.м на крышу давит до 4,8 тонн снега. Это вес легкового автомобиля.

Но 240 кг/кв.м - расчетная величина для сухого снега. Мокрый снег тяжелее в 2-3 раза. Наледь после оттепели и последующего мороза создает неравномерные точечные нагрузки, которые опаснее равномерного покрова - каркас деформируется в самых слабых местах.

Для регионов с обильными осадками инженеры закладывают коэффициент запаса прочности 1,3-1,5. То есть каркас теплицы для Пермского края должен выдерживать не менее 300-360 кг/кв.м.

| Снеговой район | Нагрузка, кг/кв.м | Регионы (примеры) |
| --- | --- | --- |
| I | 80 | Астраханская обл., Калмыкия |
| II | 120 | Краснодарский край, Ростовская обл. |
| III | 180 | Москва, Тверская обл., Самарская обл. |
| IV | 240 | Пермский край, Свердловская обл. |
| V | 320 | Томская обл., Республика Коми |
| VI | 400 | Камчатка, горные районы |

## Что делает теплицу усиленной

Слово «усиленная» в описании теплицы не регулируется стандартами - каждый производитель вкладывает свой смысл. Одни называют усиленной теплицу с шагом дуг 0,65 м вместо 1 м. Другие - конструкцию из профиля 20x40 мм вместо 20x20 мм. Третьи просто ставят поперечные перемычки и считают это усилением.

На деле прочность определяется совокупностью факторов.

Сечение профиля. Труба 20x20 мм - базовый вариант для регионов с небольшой снеговой нагрузкой (до 120 кг/кв.м). Для Урала минимум - 20x30 мм, оптимум - 20x40 мм. Разница в жесткости между 20x20 и 20x40 кратная: труба 20x40 мм по жесткости на изгиб превосходит 20x20 мм в 3-4 раза при той же толщине стенки.

Толщина стенки трубы. Стандарт - 1,0 мм. Усиленные каркасы - 1,2-1,5 мм. Разница в цене небольшая, а в прочности - заметная. При покупке уточняйте этот параметр: некоторые продавцы указывают сечение 20x40, но ставят стенку 0,7-0,8 мм. Такой профиль деформируется под нагрузкой не хуже тонкостенного 20x20.

Шаг дуг. Расстояние между несущими дугами каркаса. Стандартный шаг - 1 м, усиленный - 0,65 м. При шаге 0,65 м на теплицу длиной 6 м приходится 10 дуг вместо 7. Каждая дуга распределяет часть нагрузки - чем их больше, тем меньше давление на каждую.

Поперечные стяжки. Горизонтальные перемычки между дугами добавляют жесткость каркасу. В усиленных конструкциях стяжки идут в 3-5 рядов по длине. Без них дуги работают независимо и при неравномерной нагрузке могут деформироваться по отдельности.

## Форма крыши и снег: что работает, а что нет

Форма крыши напрямую определяет, как ведет себя снег на теплице.

Арочная крыша. Снег ложится равномерно, но на пологих боковинах задерживается. При оттепели подтаивает, при заморозке образует наледь. Если теплицу не чистить, к середине зимы на боковинах накапливается 30-50 см слежавшегося снега. Для арочных теплиц в снежных регионах усиленный каркас обязателен.

Каплевидная крыша. Заостренный конек разделяет снежную массу - она скатывается по крутым скатам, не задерживаясь. Это самая «зимостойкая» форма. Теплица с каплевидной крышей переживает зиму без чистки даже в IV-V снеговых районах. Единственное условие - вокруг теплицы должно быть пространство для сползающего снега (минимум 1 м с каждой стороны).

Двускатная крыша. Работает по тому же принципу, что каплевидная: наклонные плоскости сбрасывают снег. Угол ската от 30 градусов считается оптимальным - при меньшем угле мокрый снег задерживается. Двускатные теплицы хорошо себя зарекомендовали в уральском климате.

Если вы не готовы ездить на дачу после каждого снегопада для чистки - выбирайте каплевидную или двускатную форму. Если теплица арочная - берите усиленный каркас и планируйте 2-3 визита за зиму для уборки снега с боковин.

## Уход за теплицей зимой

Даже усиленная теплица прослужит дольше, если соблюдать несколько правил в холодное время года.

Крепление к грунту. Теплица без фундамента должна быть закреплена анкерами или Т-образными ножками, заглубленными на 40-60 см. Зимние ветра на открытых участках достигают значительной силы, а снежный покров создает дополнительную парусность. Незакрепленную конструкцию может сдвинуть или опрокинуть.

Чистка снега. Для арочных теплиц - убирайте снег с боковин мягкой щеткой или веником. Не используйте лопату и металлические скребки - они царапают поликарбонат, повреждая UV-защитный слой. Каплевидные и двускатные модели в чистке обычно не нуждаются, но после ледяного дождя проверьте, не образовалась ли наледь на коньке.

Подпорки. Если вы не можете приезжать на дачу зимой и теплица арочная - установите внутри 2-3 деревянных подпорки под конек. Это страховка на случай аномально снежной зимы. Подпорки убираются весной за пять минут.

Проветривание. Оставьте одну форточку приоткрытой на зиму. Это выравнивает температуру внутри и снаружи, снижая образование конденсата и наледи на внутренней стороне поликарбоната.

Термоизоляция цоколя. Если теплица на фундаменте - утеплите нижнюю часть (цоколь) пенополистиролом. Это снижает промерзание грунта внутри и ускоряет прогрев почвы весной на 2-3 недели.

## Линейка АЗТ для сурового климата

Александровский завод теплиц находится в Перми - мы проектируем конструкции для тех же условий, в которых живем сами. Каждая модель проходит расчет нагрузок именно для уральского климата, а не «для всех регионов».

«Капелюша Люкс» - каплевидная теплица с каркасом из профиля 20x40 мм и шагом дуг 0,65 м. Снег сходит с крыши самостоятельно. Покрытие - поликарбонат «Полигаль Восток» от 6 мм. Оптимальный выбор для тех, кто не хочет думать о чистке теплицы зимой.

«АЗТ Коттедж» - двускатная конструкция с высоким коньком. Каркас из профиля 20x40 мм. Угол скатов рассчитан на самостоятельный сход снега. Высота по коньку дает запас для высокорослых культур и удобную работу внутри в полный рост. Вентиляционные окна в фронтонах.

Обе модели комплектуются оцинкованным крепежом, имеют гарантию до 10 лет на каркас и рассчитаны на эксплуатацию без обслуживания каркаса - оцинковка не требует покраски.

## Закажите расчет для вашего участка

Позвоните на завод: +7(912)-061-65-55. Инженер рассчитает оптимальную модель с учетом снеговой нагрузки вашего района, размера участка и культур. Рассрочка 0% до 6 месяцев, доставка и монтаж под ключ по Пермскому краю. Консультация бесплатная.